大海则煤矿一、二水平排水、二水平防灭火注浆

管路钻孔施工技术要求

编制单位：生产技术部

编制时间：二〇二二年四月

大海则煤矿一、二水平排水、二水平防灭火注浆管路钻孔

施工技术要求

- 工程概述

大海则煤矿一水平已回采完毕，目前正处于二水平延深建设阶段，为满足矿井建设期及后续生产期的排水、注浆防灭火需求，根据中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司出具的大海则煤矿一、二水平排水、二水平防灭火注浆管路钻孔施工图，现拟对上述钻孔工程进行招标。

本次招标范围：施工大海则煤矿一水平、二水平排水管路钻孔各2个，二水平防灭火注浆管路钻孔1个；所有管路钻孔内的管路安装及附属工程；井下壁龛施工。

二、钻孔设计

根据《大海则煤矿一、二水平排水、二水平防灭火注浆管路钻孔施工图》及大海则煤矿J1号井筒检查孔钻孔资料，相关参数如下：

1、各钻孔施工地点的设计场平后地表高程均为+1186.1m，地表至终孔位置长度均为53米，其中松散层段长度为33米，基岩段长度为20米。

2、一水平排水管路钻孔共设计2个。松散层段钻孔内径为700mm，全段设置套管，套管型号为Φ630mm无缝钢管，焊接工艺连接；基岩段钻孔内径为550mm，全孔深设置套管，套管型号为Φ426mm无缝钢管，焊接工艺连接；排水管路型号为Φ219mm×10mm无缝钢管，法兰连接。

3、二水平排水管路钻孔共设计2个。松散层段钻孔内径为1000mm，全段设置套管，套管型号为Φ920mm无缝钢管，焊接工艺连接；基岩段钻孔内径为820mm，全孔深设置套管，套管型号为Φ720mm无缝钢管，焊接工艺连接；排水管路型号为Φ377mm×12mm无缝钢管，法兰连接。

4、二水平注浆管路钻孔共设计1个。松散层段钻孔内径为700mm，全段设置套管，套管型号为Φ630mm无缝钢管，焊接工艺连接；基岩段钻孔内径为480mm，全孔深设置套管，套管型号为Φ377mm无缝钢管，焊接工艺连接；注浆管路型号为Φ133mm×6mm无缝钢管，法兰连接。

5、排水、注浆管路均延伸至贯通处顶板以下0.6m。

6、套管外及套管间均使用水泥砂浆填实。

4、各钻孔地表均设计钻孔保护池，保护池规格为2100*2100*3500mm（均含超出地表部分0.3米），采用混凝土浇筑，并采用厚度为20mm、规格为1000*1000mm的钢板加肋板，M24*600mm的预埋螺栓固定。

5、排水钻孔井底设计，采用厚度为20mm、规格为1500*1500mm的钢板加肋板，4套φ15.24*5000mm的锚索固定。

6、未尽事宜详见《大海则煤矿一、二水平排水、二水平防灭火注浆管路钻孔施工图》

附：《大海则煤矿一、二水平排水、二水平防灭火注浆管路钻孔施工图》

三、施工范围及技术要求

1、投标单位负责钻孔施工及工程所需人员、设备、材料、临时道路修筑等相关费用。矿方负责施工所需水电供给并配合完成施工场地平整。

2、最终的钻孔深度及松散层、基岩厚度均以场平后的高程、钻孔壁龛顶板高程和钻孔施工斜率计算结果为准。

3、施工时要严格控制孔斜，平均斜率不超过0.4°，终孔中心最大斜率不超过300mm，每20m一个测斜点距，终孔孔斜达到甲级孔标准。

4、施工所选用材料及规格均应符合国标及设计要求，并提供材质检验及产品合格证等相关资料。

5、下管前必须按规定对管路进行防腐、防锈处理，工程涉及到的其它钢构件都必须进行防腐、防锈处理。要求先除锈，再上两遍防腐漆，然后按质量标准化要求上一遍面漆，具体颜色由矿方确定。

6、套管安装完成后采用水泥砂浆填实外侧缝隙，保证不渗水、不漏沙、不透气。套管与孔壁间注入砂浆强度为M15;保护池及其基础混凝土强度等级为C25;钻孔壁龛喷射混凝土等级C25，铺底混凝土等级C20。水泥砂浆及混凝土必须按规定进行模块耐压试验。

7、钻孔上口钢板与钢管采用双面角焊连接，焊缝高度≥5mm。各管路于套管焊接强度不小于Ⅲ级，焊缝高度≥5mm，并进行打压试验，试验压力不小于1.6MPa。所需连接的管道均按照矫正管材、切割下料、坡口、组队、焊接、清理焊渣等工序进行。对坡口两侧20mm范围内的油污、铁锈、水份清理干净。焊缝表面的焊渣必须清理干净，严禁出现气孔、裂纹、夹杂等现象。

8、施工前必须编制安全技术措施，由矿方负责审核后方可实施，保证过程安全施工。

四、施工工期

施工工期为30天（完成时间不晚于首采区补勘户外施工）

五、施工单位投标的资质及材料

1、有近3年开展同类条件钻孔施工经验（以中标通知书、合同或财务报表为准）。

2、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照、安全生产许可证，并均处于有效期；具有有效的地质钻探资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3、拟派项目负责人（项目经理）必须具有相关专业工程师及以上职称，具有负责类似的施工业绩不少于1项（证明材料以合同或业主方出具的任职证明文件为准，证明材料中需体现项目经理姓名）。

4、投标人最近3年内没有重大质量事故等情况；没有处于被责令停业，没有投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。