编号：DHZ-2023-JJJH-022

内蒙古神东天隆集团股份有限公司大海则煤矿

智能型除尘风机及电气设备

技 术 要 求

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司大海则煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2023年7月

编号：DHZ-2023-JJJH-022

技 术 要 求

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司大海则煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

- 一、基本信息：

1、5-1煤层为5-2煤的上分层，独立分层，主要分布于井田中南部，厚度0.30～3.47m，平均2.05m 结构结构简单，一般不含矸，个别含夹矸1～2层，夹矸厚0.05～0.78 m ；5-2煤层合并区6.39～8.62 m，平均7.57 m，分岔区2.10～4.52 m，平均3.88m。煤层结构较简单，局部含1～3层夹矸，夹矸厚度0.03～0.78 m，为泥岩或碳质泥岩。5-2煤层、5-1煤层底板以为粉砂岩为主，属Ⅱ—Ⅲ类中等-稳定顶板；底板岩石结构单一，粉砂岩分布较稳定。也都适合长壁垮落采煤法。

5-1煤层顶板以为粉砂岩为主，砂岩次之。粉砂岩裂隙不发育，抗压强度为50.81～80.01 MPa，抗拉强度为1.81～4.36MPa，抗剪强度为8.91～10.29 MPa。砂岩抗压强度为43.80～45.79 MPa，抗拉强度为2.04～4.64MPa，抗剪强度为6.02～7.95 MPa。因此5-1煤层顶板属Ⅱ—Ⅲ类中等-稳定顶板。5-1煤层底板以为粉砂岩为主，次为细粒砂岩或中砂岩，局部地段位泥岩或炭质泥岩（伪底）。粉砂岩裂隙不发育，遇水崩解，抗压强度为66.62～81.35 MPa，抗拉强度为4.08～5.39MPa，抗剪强度为8.45～9.34 MPa。细砂岩为泥质胶结，抗压强度为51.21MPa，抗拉强度为5.74MPa，抗剪强度为7.78 MPa。5-1煤层底板岩石结构简单，分布较稳定，下部为承压含水层，但水头压力小，即使泥岩区也不会出现底鼓现象。

## 2、工作面布置情况

推进长度：	2200m---3000m；

煤层厚度：	1.5～2.05 m

煤层倾角：	0°～5°

主运输顺槽掘进尺寸：	5.4m×2.8m(宽×高)

回风顺槽掘进尺寸：	5.4 m×2.8m(宽×高)

切眼掘进尺寸：	6.5 m×2.5m(宽×高)

- 割岩厚度：               0.8米～1.2米

- 局部通风系统

- 进风配套功率            2*37KW

风量：                  750-250（m³/min）

风压：                  360-6900（Pa）

启动形式                变频

- 供货范围

- 投标方可按照局部通风系统参数进行配置除尘风机设备，但设备必须满足我方使用要求及除尘要求。

| 序号 | 货物名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 资金来源 | 交（提）货 时间及地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用湿式除尘风机装置（配套抽出式风机） | 700型 | 套 | 2 | 专项 | 大海则煤矿 |  |
| 2 | 底盘架 |  | 件 | 2 | 专项 | 大海则煤矿 | 根据现场制作 |
| 3 | 集尘罩及风道 | Φ800型 | 套 | 1 | 专项 | 大海则煤矿 | 根据现场制作 |
| 4 | 负压风筒 | Φ800型 | 米 | 300 | 专项 | 大海则煤矿 |  |
| 5 | S弯 | Φ800型 | 个 | 4 | 专项 | 大海则煤矿 |  |
| 6 | 循环水处理系统 |  | 套 | 2 | 专项 | 大海则煤矿 |  |
| 7 | 气动控尘系统 |  | 套 | 2 | 专项 | 大海则煤矿 |  |
| 8 | 自移式遥控单轨吊 |  | 套 | 4 | 专项 | 大海则煤矿 |  |
| 9 | 智能自清洁除尘系统 |  | 套 | 2 | 专项 | 大海则煤矿 |  |
| 10 | 隔爆兼本质安全变频调速器 | BPJ1-110/1140SF | 台 | 2 | 专项 | 大海则煤矿 | 一拖二 |

- 三、基本参数

3.1 隔爆兼本质安全型变频调速器基本参数

| 序号 | 项目类别 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 | BPJ3-110/1140 |
| 2 | 额定输出功率 | 110kW |
| 3 | 输入电压范围 | 1140V(85%～110%) |
| 4 | 输出电压范围 | 0～1140 V |
| 5 | 额定输出电流 | 0～60A |
| 6 | 输出频率 | 5～50Hz |
| 7 | 工作方式 | 两象限 |
| 8 | 拓扑结构 | 三电平 |
| 9 | 控制方式 | V/F控制、矢量控制 |
| 10 | 冷却方式 | 强制风冷 |
| 13 | 防护等级： | IP54 |
| 14 | 电机类型 | 异步电机 |

- 3.2 变频器技术性能

- 变频器功率模块选用原装进口知名品牌，直流电容采用金属薄膜电容，直流回路采用低感叠层母排。

- 调制方式：正弦波脉宽调制(SPWM)。

- 频率分辨率：0.01Hz。

- 变频器速度稳定度≤0.5% 。

- 过载能力：120%额定电流60s；200%额定电流3s。

- 变频器加减速时间连续可调，可调范围0～650.0S。

- 变频器满足启动转矩≥200%电机额定转矩。

- 功率因数：COSΦ＞0.95。

- 变频器谐波含量满足国标要求，变频器总谐波电流小于5%。

- 变频器主要保护功能：欠压保护、过压保护、瞬间过流、过载保护、缺相保护、超频保护、功率器件过热保护等保护性能应符合产品标准的规定。

- 变频器支持多种方式给定设备启/停命令：键盘给定、本地按钮给定、控制端子给定、通讯给定。

- 变频器采用中文显示屏，可通过屏幕完成参数设置与操作；能够实时显示变频器电流、电压、频率、报警值温度等参数。

- 就地控制功能：变频器就地设有启动、停止、紧急停车按钮、多段式控制旋转开关等方便用户就地控制；

- 远程控制接口：变频器具备开关量输入/输出接口（启停输入、运行输出等），具备4~20mA/0~10V模拟量输入/输出接口；

- 多种通讯协议接口：RS-485（Modbus-RTU协议）、CAN。

- 变频器具备故障诊断与记录功能，变频器能够诊断出当前故障状态，并能显示上显示当前故障代码和故障参数；设有故障记忆功能，能保留最近10次故障的功能号码和故障参数。

- 具备低速验带功能：在空载验带状态下，变频器可设定变频器驱动电机工作于5％－100％额定带速范围内的长期进行验带运行。

- 变频器具备异步电动机、永磁同步电动机无感矢量控制功能，保证设备的通用性、减少备品备件储备量。

- 变频器具有三相电源及直流侧带电显示功能，可直接通过LED指示观察带电情况。

- 在壳体外部可通过网络下载口对变频器程序进行修改功能。

3.3矿用湿式除尘风机装置

| 参考型号 |  | KCS-700D |
| --- | --- | --- |
| 除尘器 | 额定处理风量（m³/min） | ≥700（±8%） |
|  | 工作阻力（Pa） | ≤2000 |
|  | 漏风率（%） | ≤5 |
|  | 液气比（L/m3） | ≤0.4 |
|  | *总除尘效率（%） | ≥95 |
|  | *呼吸性粉尘除尘效率（%） | ≥80 |
|  | 工作噪声 [dB（A）] | ≤85 |
|  | 供水压力（MPa） | 0.5～10 |
| 配套通风机 | 型号 | FBCD№7.1（直径800） |
|  | 功率（kW） | ≤2×55 |
|  | 风量（m3/min） | 735～490 |
|  | 静压（Pa） | 450～5850 |
|  | 额定电压（V） | 660/1140 |
|  | 额定电流（A） | 47.5/27.4 |
|  | 额定转速(r/min) | 2950 |
|  | 电动机型号 | YBF3-225M-2 |
| 变频频率范围 |  | 20-50HZ |

3.4主要结构形式及技术要求

（1）除尘风机必须符合煤矿安全生产标准，具有防爆、阻燃、防静电的安全性能。取得国家“矿用产品安全标志证书”等相关资质，满足MT/T159-2019《矿用除尘器通用技术条件》标准规定。投标产品必须提供国家权威检测部门出具的检测报告。

- （2）成套设备包括吸风口、负压风筒、控尘风筒、风筒支架、连杆、防爆抽出式对旋轴流局部通风机、除尘箱体、承载小车等，主机放置自移皮带架上实现与掘锚连采同步移动。

- （3）安装在掘锚队的除尘系统具体要求：

- 与现有掘锚机的集尘罩进行对接并改造现有集尘罩，保证吸尘效果。

- 掘锚机与锚杆转载机连接处需加装负压风筒自动伸缩装置，确保行程距离。

- 厂家负责从锚杆转载机的煤壁侧加装9米的不锈钢风道，风道断面不得小于负压风筒的断面，不锈钢板厚度不小于2mm，风道需加焊筋板。

- 锚杆转载机和桥式转载机处需用软连接对接，不得影响锚杆转载机转动角度。

- 桥式转载机段需加工吊挂装置，将负压风筒固定在桥式转载机侧面。

- 除尘系统要求放置在自移机尾的跑道上，需中标方现场测量加工带轮的平台机构，实现与桥式转载机同步移动。

- （4）安装在连采队的除尘系统具体要求：

- 按照矿方要求加工集尘罩，保证吸尘效果。

- 加装负压风筒自动伸缩装置，确保行程距离。

- 除尘系统要求固定在自移机尾的材料架上，需中标方现场测量加工平台机构，实现与自移机尾材料架同步移动。

*（5）除尘箱体内配置捕尘器和除雾器，箱体侧面预留检修门，方便捕尘器抽出进行维护。

- （6）负压风筒采用阻燃、抗静电、高强、防弹材料制作，符合煤安要求，具备耐压、抗撕裂、抗刮蹭能力。负压风筒直径为800mm，风筒钢圈间距不大于100mm。

- （7）吸尘口截面积为负压风筒截面积的1-2倍，并配有阻止大块煤进入风筒的防护网。

- （6）风机叶轮与保护圈采用配对材料，符合GB/T13813-2008《煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则》的要求。

- （7）采用全自动连锁控制（与风机运行连锁）。

- （8）污水回用是把污水抽排到配套的循环水箱中，经净化后，再泵送供给喷雾装置。产生的煤泥定时定期通过泥浆泵抽到输煤皮带上带走。采用循环水箱时，水泵和阀门的启停及风机运行，采用PLC 进行控制。

- 四、执行标准：

1、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件。

包括以下资质文件：产品合格证、煤矿安全标志证书、生产许可证、防爆合格证。

2、货物适用标准

《煤矿安全规程》

GB1984     《交流高压断路器》

GB1985     《高压交流隔离开关和接地开关》

GB3836.1   《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》

GB3836.2   《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB763      《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB311      《高压输变电设备的绝缘配合》

GB3309     《高压开关设备常温下的机械试验》

GB2423.4   《电子电工产品 交变湿热试验方法》

GB2706     《交流高压电器动、热稳定试验方法》

JB3855     《3.6～40.5kV户内交流高压真空断路器》

GB/T14808  《交流高压接触器和基于接触器的电动机起动器》

JB8739     《矿用隔爆高压配电装置》

3、如有最新版本的规范标准，则应按最新版本执行，设备出卖方可采用高于或等同于上述标准的国家及行业标准。

- 五、智能化要求

1、选用可靠性高、智能型、先进性、可扩展型、兼容性强的设备。

2、系统的网络接口要配置完善，为将来集成其他子系统或接入矿井信息化系统预留接口。

3、变频式智能除尘风机装置、隔爆兼本质安全变频调速器等其他配套设备满足矿井智能化建设。

- 六、其他或环境要求：

（一）运行环境条件要求

1、运行地点：煤矿井下

2、海拔高度：+1000m--+1300m

3、瓦斯等级:  低瓦斯矿井

（二）其他要求

1、随设备资料

生产厂家应提供产品使用说明书，出厂试验报告，合格证书，安标证书、防爆证书、安装图纸等技术资料纸质版4套，电子版1套，备品备件及专用工具清单，电子资料和纸质版资料必须相符。

2、设备及材料的运输、卸车、指导安装和调试均由中标方负责。

- 七、质量保证、售后：

1、质量保证期限：设备到矿验收合格日起，考核期半年，质保期使用1年或到货后18个月。质保期内出现的质量问题均由供货方无偿解决处理，且所质保产品必须与原产品无异。

- 2、产品出厂2年内供方应及时提交免费技术服务，对使用中出现的问题应能迅速处理，24小时内到矿，保证设备的正常使用；优惠提供配件，并保证及时供应。

3、除相应最终用户的技术服务要求外，一年1-2次的技术回访，解决用户在使用过程中的一些问题，以及设备在运行过程中的注意事项。

4、后期配件采购一年内按招标价供应，五年内价格不大于招标价120%，且不加收技术服务费。

- 八、招标要求：

1、变频式智能除尘风机、隔爆兼本质安全变频调速器分项报价。

2、除尘风机装置的吸尘效率必须达到工作面总粉尘浓度的95%以上，设备运行期间除尘效率不达标，中标方无条件更换除尘设备，更换直至除尘效果达标。若更换设备后1个月仍未达标，中标方无条件撤走  3、正常使用保养的前提下除尘风机装置的除尘效率考核期为使用六个月，考核期满且除尘效果达标，方可付款。

4、供货周期不得大于20天。

签 字 审 批 页

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司大海则煤矿

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年     月     日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年     月     日